گزارش جامع پیشرفت پژوهش

از ایدهٔ معماری تا اثبات نقش پارامترهای درونی دوربین در برآورد عمق

شرح روشن و مرحله‌به‌مرحلهٔ کارهای انجام‌شده، آزمایش‌ها، شکست‌ها، اصلاح‌ها، نتایج و تصمیم‌های دو ماه اخیر

پژوهشگر: محمد امین قاسم‌زاده  |  بازهٔ تمرکز: دو ماه اخیر  |  نسخهٔ مرداد ۱۴۰۵

نتیجهٔ اصلی پژوهش پارامترهای درونی دوربین فقط زمانی به مدل کمک می‌کنند که دو شرط برقرار باشد: نخست، هدف آموزش و شیوهٔ ارزیابی باید مقیاس واقعی عمق را حفظ کنند؛ دوم، دادهٔ آموزش باید تغییرات معناداری در پارامترهای دوربین ایجاد کند. در این شرایط، مدل نه‌فقط از ‎K‎ استفاده می‌کند، بلکه حذف یا تحریف آن نیز باعث افت قابل‌اندازه‌گیری می‌شود.

این سند برای فهم پروژه نوشته شده است، نه صرفاً برای حفظ‌کردن متن ارائه. در هر مرحله چهار سؤال پاسخ داده می‌شود: چه دیدیم؟ چرا رخ داد؟ چه تصمیمی گرفتیم؟ و نتیجهٔ قابل دفاع چه بود؟

## راهنمای خواندن

برای مرور سریع: بخش‌های ۱، ۵، ۷، ۱۰ و ۱۲ را بخوانید.

برای فهم معماری و افزونه‌سازی‌ها: بخش‌های ۲، ۶ و ۷ را بخوانید.

برای آماده‌شدن در برابر پرسش‌های استاد: بخش‌های ۸، ۹، ۱۱ و ۱۳ را بخوانید.

نام فایل‌ها، مدل‌ها و آزمون‌ها در خط یا عبارت جداگانه آمده‌اند تا جهت نوشتار فارسی به‌هم نریزد.

# ۱. مسئله، فرضیه و مرز ادعا

## ۱.۱ مسئله دقیقاً چیست؟

در برآورد عمق تک‌چشمی، مدل فقط یک تصویر رنگی دریافت می‌کند و باید فاصلهٔ هر پیکسل تا دوربین را تخمین بزند. دشواری اصلی این است که یک تصویر دوبعدی، مقیاس واقعی صحنه را به‌طور یکتا مشخص نمی‌کند. برای نمونه، یک جسم کوچک و نزدیک می‌تواند در تصویر شبیه جسمی بزرگ و دور دیده شود.

در مدل سادهٔ دوربین روزنه‌ای، اندازهٔ تصویری به فاصلهٔ کانونی و عمق وابسته است. بنابراین اگر فاصلهٔ کانونی معلوم نباشد، مدل نمی‌تواند فقط از روی اندازهٔ پیکسلی دربارهٔ عمق مطلق مطمئن باشد. ماتریس پارامترهای درونی دوربین این اطلاعات را در اختیار مدل قرار می‌دهد.

‎u = fX / Z‎

فرضیهٔ پژوهش اگر ماتریس ‎K‎ به‌صورت ساختاریافته به مدل داده شود و دادهٔ آموزش تغییرات هندسی کافی داشته باشد، مدل می‌تواند بخشی از ابهام مقیاس را برطرف کند و عمق متریک سازگارتری بسازد.

## ۱.۲ چه چیزی را اکنون می‌توان ادعا کرد؟

در آزمایش کنترل‌شده روی ‎NYUv2‎، مدل دارای اطلاعات دوربین از مدل کنترلِ هم‌داده و هم‌بذر بهتر است.

پس از افزونه‌سازی لرزش کانونی، شیب پاسخ مدل به تغییر فاصلهٔ کانونی بین ۰٫۹۳ و ۰٫۹۷ شد؛ مقدار ایده‌آل هندسی ۱ است.

حذف یا واردکردن مقدار نادرست ‎K‎، خطا را در جهتی افزایش داد که هندسه پیش‌بینی می‌کند. پس مسیر دوربین در شبکه تزئینی نیست.

## ۱.۳ چه چیزی را نباید ادعا کرد؟

این نتایج برتری جهانی یا بهترین عملکرد روی همهٔ مجموعه‌داده‌ها را ثابت نمی‌کنند.

مرحلهٔ نهایی تنظیم مدل، نظارتی است؛ زیرا از عمق مرجع استفاده می‌کند.

آزمون‌های آماری زوجی، تفاوت دو مدل را روی تصاویر ثابت می‌سنجند. برای اندازه‌گیری نوسان ناشی از آموزش، هنوز به چند بذر مستقل نیاز داریم.

# ۲. مدل پایه و تغییر معماری

## ۲.۱ مدل پایه

مدل پایه، نسخهٔ دوم مدل ‎Depth Anything‎ است. این مدل از رمزگذار ‎DINOv2‎ برای استخراج ویژگی‌های تصویر و از سر ‎DPT‎ برای ساخت نقشهٔ عمق استفاده می‌کند. نسخهٔ پایه معمولاً خروجی نسبی یا شبیه معکوس عمق تولید می‌کند؛ نسخهٔ متریک برای پیش‌بینی فاصلهٔ واقعی تنظیم شده است. یکی از خطاهای مهم پروژه، مخلوط‌کردن همین دو معنای خروجی بود که بعداً اصلاح شد.

## ۲.۲ اطلاعات دوربین چگونه وارد شبکه شد؟

از چهار پارامتر اصلی دوربین و اندازهٔ تصویر، یک بردار نه‌بعدی ساخته شد. این بردار اطلاعاتی مانند فاصله‌های کانونی، نقطهٔ اصلی تصویر، نسبت ابعاد و میدان دید را به شکل نرمال‌شده خلاصه می‌کند. سپس یک کدگذار کوچک آن را به «توکن دوربین» تبدیل می‌کند و این توکن به ویژگی‌های تصویری اضافه می‌شود.

دروازهٔ مسیر دوربین از صفر آغاز می‌شود؛ بنابراین رفتار مدل ازپیش‌آموزش‌دیده در شروع آموزش ناگهان خراب نمی‌شود.

مدل پیشنهادی و مدل کنترل از نظر داده، بذر، ظرفیت اصلی و زمان‌بندی آموزش یکسان‌اند. تفاوت هدفمند، دسترسی به اطلاعات درست دوربین است.

مطالعهٔ بیشتر: کد مدل آگاه از دوربین — کدگذار دوربین، دروازه و بارگذاری نقطهٔ وارسی

مطالعهٔ بیشتر: فصل روش تحقیق — معماری، تابع هزینه و پروتکل آموزش

# ۳. داده‌ها، معیارها و شیوهٔ ارزیابی

| مجموعه‌داده | کاربرد در پروژه | نکتهٔ مهم |
| --- | --- | --- |
| ‎NYUv2‎ | مطالعهٔ کنترل‌شدهٔ نهایی درون‌دامنه‌ای | پارامترهای دوربین تقریباً ثابت‌اند؛ مجموعهٔ آزمون باید پیش از ساخت تقسیم آموزش حذف شود. |
| ‎KITTI‎ | بررسی تعمیم بیرونی و صحت پروتکل | تنظیم چندمجموعه‌ای، تعمیم صفرنمونه را خراب کرد. |
| ‎VKITTI2 / Cityscapes / DIODE / DrivingStereo‎ | آزمایش‌های اکتشافی | به‌دلیل اختلاف دامنه و کیفیت عمق مرجع، مبنای ادعای علّی نهایی نشدند. |
| ‎Middlebury‎ | ممیزی اختلاف سمت دوربین | فاصله‌های کانونی دو سمت برابر بود؛ بنابراین آزمون علّی فاصلهٔ کانونی محسوب نمی‌شود. |

## ۳.۱ معیارها به زبان ساده

‎AbsRel‎: میانگین خطای نسبی؛ مقدار کمتر بهتر است.

‎RMSE‎: به خطاهای مطلق بزرگ حساس است؛ مقدار کمتر بهتر است.

‎δ1‎: سهم پیکسل‌های دارای پیش‌بینی نزدیک به مرجع؛ مقدار بیشتر بهتر است.

‎SILog‎: خطا را در فضای لگاریتمی می‌سنجد و به رفتار مقیاس حساس است؛ مقدار کمتر بهتر است.

## ۳.۲ چرا ارزیابی نسبی و متریک نتیجه‌های متفاوتی دادند؟

در ارزیابی نسبی، پیش‌بینی هر تصویر با مقیاس و جابه‌جایی مناسب به مرجع هم‌تراز می‌شود. این روش شکل نسبی عمق را خوب می‌سنجد، اما همان مقیاس مطلقی را حذف می‌کند که اطلاعات دوربین قرار است فراهم کند. در ارزیابی متریک، چنین هم‌ترازی‌ای انجام نمی‌شود؛ بنابراین اثر فاصلهٔ کانونی قابل مشاهده می‌ماند. به همین دلیل، نتیجهٔ مدل بزرگ در ارزیابی نسبی تقریباً با کنترل مساوی شد، اما در آزمایش متریک و لرزش کانونی اثر ‎K‎ آشکار شد.

مطالعهٔ بیشتر: کد ارزیابی مقاله — تقسیم داده، برش تصویر، دامنهٔ عمق و معیارها

مطالعهٔ بیشتر: پیاده‌سازی معیارها — محاسبهٔ خطاها و برش مقادیر

# ۴. مسیر کامل پژوهش؛ از شکست تا نتیجه

این بخش مهم‌ترین قسمت سند است. هر گام نشان می‌دهد که نتیجهٔ نهایی حاصل یک اجرای تصادفی نیست؛ بلکه با شناسایی و حذف توضیح‌های جایگزین ساخته شده است.

## ۴.۱ پانزده گام اصلی آزمایش و اصلاح

### گام ۱: ممیزی نقاط وارسی قدیمی

چه دیدیم؟ بیشتر اجراها ظاهراً همگرا بودند، اما چند اجرا خروجی نامعتبر، مقدار ثابت یا پیکسل‌های کاملاً صفر داشتند.

معنای آن چه بود؟ کاهش زیان یا ثبت یک امتیاز اعتبارسنجی، به‌تنهایی سلامت مدل را تضمین نمی‌کند.

چه کار کردیم؟ خروجی واقعی، تعداد پیکسل‌های صفر و رفتار مدل‌های ذخیره‌شده مستقل از آموزش بررسی شد.

نتیجه چه شد؟ چند نتیجهٔ قدیمی از استدلال نهایی حذف شد و «شکست خاموش» به‌عنوان یک مسئلهٔ مستقل ثبت شد.

### گام ۲: بازتولید خط مبنای منتشرشده

چه دیدیم؟ نتایج مدل منتشرشده روی دو مجموعه‌داده به اعداد مقاله نزدیک بود؛ برای نمونه، ‎AbsRel‎ مدل بزرگ روی ‎NYUv2‎ حدود ۰٫۰۴۲۵ شد.

معنای آن چه بود؟ زنجیرهٔ ارزیابی می‌توانست پروتکل مرجع را بازتولید کند؛ پس اختلاف‌های بعدی صرفاً از فرمول معیارها نبود.

چه کار کردیم؟ پشتیبانی از مدل پایه و مدل بازنگری‌شده اضافه و برش تصویر، عمق خام و دامنهٔ ارزیابی اصلاح شد.

نتیجه چه شد؟ یک خط مبنای معتبر برای مقایسهٔ مدل منتشرشده، کنترل تنظیم‌شده و مدل پیشنهادی به دست آمد.

### گام ۳: کشف نشت داده در NYUv2

چه دیدیم؟ ۵۲۷ تصویر از ۶۵۴ تصویر آزمون، یعنی ۸۰٫۶ درصد، در تقسیم آموزش قدیمی حضور داشتند.

معنای آن چه بود؟ نتایج حاصل از آن تقسیم برای ادعای تعمیم معتبر نبودند.

چه کار کردیم؟ ابتدا تمام تصاویر آزمون حذف و سپس ۷۹۵ تصویر باقی‌مانده به ۶۳۶ تصویر آموزش و ۱۵۹ تصویر اعتبارسنجی تقسیم شد.

نتیجه چه شد؟ نتایج نهایی روی تقسیم کاملاً بدون نشت تولید شدند.

مطالعهٔ بیشتر: کد تقسیم بدون نشت — ساخت تقسیم آموزش و اعتبارسنجی

### گام ۴: شکست تعمیم صفرنمونه

چه دیدیم؟ پس از تنظیم چندمجموعه‌ای، خطای ‎KITTI‎ از حدود ۰٫۰۸۳ به حدود ۰٫۲۱۴ رسید و دو بازوی پیشنهادی و کنترل تقریباً یکسان افت کردند.

معنای آن چه بود؟ تنظیم روی دادهٔ محدود و مصنوعی، دانش عمومی مدل بنیادین را تخریب کرده بود؛ اطلاعات دوربین علت این شکست نبود.

چه کار کردیم؟ هدف «بهترشدن در صفرنمونه با تنظیم چندمجموعه‌ای» کنار گذاشته شد و آزمایش به یک پروتکل درون‌دامنه‌ای کنترل‌شده منتقل شد.

نتیجه چه شد؟ این مسیر به‌عنوان نتیجهٔ منفی ثبت شد: روش اولیه تعمیم صفرنمونه را بهتر نکرد.

مطالعهٔ بیشتر: شرح ارزیابی صفرنمونه — جزئیات کامل اعداد و تفسیر

### گام ۵: نخستین نتیجهٔ معتبر با مدل کوچک

چه دیدیم؟ روی تقسیم بدون نشت، مدل پیشنهادی به ‎AbsRel=0.0501‎ و ‎RMSE=0.2064‎ رسید؛ کنترل به‌ترتیب ۰٫۰۵۰۷ و ۰٫۲۰۸۸ بود.

معنای آن چه بود؟ در مقیاس کوچک، دسترسی به اطلاعات دوربین یک بهبود کوچک اما معنادار ایجاد می‌کرد.

چه کار کردیم؟ همان آزمایش با مدل بزرگ‌تر تکرار شد تا پایداری اثر بررسی شود.

نتیجه چه شد؟ نخستین شاهد تمیز برای اثر ‎K‎ به دست آمد.

### گام ۶: فروپاشی خاموش مدل بزرگ

چه دیدیم؟ خروجی هر دو بازوی مدل بزرگ از آغاز آموزش صفر شد و ‎AbsRel‎ نزدیک ۱ ماند. کاهش نرخ یادگیری و گرم‌کردن تدریجی کمکی نکرد.

معنای آن چه بود؟ ریشهٔ مشکل نرخ یادگیری نبود. مدل پایه خروجی معکوس عمق می‌داد، اما کد آموزش عمق مستقیم را هدف گرفته بود. فعال‌ساز نهایی نیز گرادیان را در صفر متوقف می‌کرد.

چه کار کردیم؟ هدف آموزش به معکوس عمق تغییر کرد؛ ارزیابی با همان معنا هم‌سو شد و نوع فضای هدف در اطلاعات نقطهٔ وارسی ذخیره شد.

نتیجه چه شد؟ آزمایش کوتاه بدون پیکسل مرده اجرا شد و آموزش کامل مدل بزرگ ممکن گردید.

مطالعهٔ بیشتر: کد آموزش و فضای هدف — ساخت هدف و محاسبهٔ زیان

### گام ۷: نتیجهٔ مدل بزرگ پس از اصلاح

چه دیدیم؟ مدل پیشنهادی ‎AbsRel=0.0377‎ و کنترل ۰٫۰۳۷۸ گرفتند؛ هر دو از مدل منتشرشده بهتر بودند، اما اختلاف میان خودشان معنادار نبود.

معنای آن چه بود؟ تنظیم درون‌دامنه‌ای مفید بود، ولی در داده‌ای با دوربین تقریباً ثابت و ارزیابی نسبی، سهم خالص ‎K‎ دیده نمی‌شد.

چه کار کردیم؟ دو احتمال بررسی شد: ناسازگاری ‎K‎ پس از برش تصویر، و حذف سیگنال مقیاس در هم‌ترازی نسبی.

نتیجه چه شد؟ این نتیجهٔ منفی، مسیر آزمایش را به افزونه‌سازی هندسی صحیح و سپس ارزیابی متریک هدایت کرد.

### گام ۸: زوم و برش آگاه از دوربین

چه دیدیم؟ در برش تصادفی قدیمی، میدان دید تغییر می‌کرد ولی ماتریس دوربین ثابت می‌ماند.

معنای آن چه بود؟ تصویر و مشخصات دوربین با هم ناسازگار بودند؛ مدل گاهی اطلاعات نادرست دریافت می‌کرد.

چه کار کردیم؟ پس از هر برش، تغییر اندازه و وارونه‌سازی افقی، چهار پارامتر اصلی ماتریس دوربین دقیقاً به‌روزرسانی شدند.

نتیجه چه شد؟ هر دو مدل بهتر شدند، اما اثر خالص ‎K‎ در ارزیابی نسبی هنوز روشن نبود. تنوع هندسی لازم بود، ولی کافی نبود.

مطالعهٔ بیشتر: شرح تصویری افزونه‌سازی هندسی — فرمول‌ها و مثال عددی

### گام ۹: اصلاح سر مدل متریک

چه دیدیم؟ نقطهٔ وارسی متریک با یک نوع خروجی آموزش دیده بود، اما کد ارزیابی نمونه‌ای با فعال‌ساز متفاوت می‌ساخت.

معنای آن چه بود؟ یکسان‌بودن نام پارامترها برای سازگاری کافی نیست؛ معنای خروجی و فعال‌ساز نیز باید مطابق آموزش باشند.

چه کار کردیم؟ کلاس درست برای نقاط وارسی متریک ساخته و منطق انتخاب مدل اصلاح شد.

نتیجه چه شد؟ ارزیابی متریک قابل اعتماد شد و دورهای بعدی دوباره معنا پیدا کردند.

### گام ۱۰: دو دور ارزیابی متریک

چه دیدیم؟ با افزایش تنوع میدان دید، شکاف ‎RMSE‎ میان مدل پیشنهادی و کنترل از ۰٫۰۰۳۷ به ۰٫۰۰۵۴ افزایش یافت. در دور دوم، این اختلاف پس از تصحیح چندگانه نیز معنادار ماند.

معنای آن چه بود؟ وقتی هم‌ترازی مقیاس حذف شد و تنوع هندسی افزایش یافت، اثر اطلاعات دوربین منظم‌تر شد.

چه کار کردیم؟ آزمایشی طراحی شد که در آن مقیاس از خود پیکسل‌ها قابل تشخیص نباشد و مدل برای پاسخ درست مجبور به استفاده از ‎K‎ شود.

نتیجه چه شد؟ زمینهٔ طراحی لرزش کانونی فراهم شد. نتیجهٔ ‎AbsRel‎ دور دوم پس از تصحیح چندگانه معنادار نماند و با احتیاط گزارش شد.

مطالعهٔ بیشتر: گزارش اعتبارسنجی دور متریک — آزمون‌های زوجی و تصحیح چندگانه

### گام ۱۱: لرزش کانونی؛ مداخلهٔ اصلی

چه دیدیم؟ در آزمایش‌های پیشین، مدل می‌توانست مقیاس را از اندازهٔ معمول اشیا و شکل اتاق حدس بزند و اطلاعات دوربین را کم‌استفاده نگه دارد.

معنای آن چه بود؟ باید پیکسل‌ها ثابت می‌ماندند، ولی عمق واقعی و فاصلهٔ کانونی با یک ضریب مشترک تغییر می‌کردند. در این حالت، ضریب فقط از طریق ‎K‎ قابل بازیابی است.

چه کار کردیم؟ ضریب ‎α‎ در بازهٔ ۰٫۶۲۵ تا ۱٫۶ نمونه‌گیری شد. تصویر و نقطهٔ اصلی ثابت ماندند؛ فاصله‌های کانونی و عمق در همان ضریب ضرب شدند. بذر و جریان داده در دو بازو یکسان ماند.

نتیجه چه شد؟ مدل پیشنهادی در هر پنج معیار بهتر شد و تمام اختلاف‌ها پس از تصحیح ‎Holm‎ معنادار ماندند.

مطالعهٔ بیشتر: شرح لرزش کانونی — منطق هندسی و جزئیات پیاده‌سازی

مطالعهٔ بیشتر: شرح کامل دور سوم — روایت کامل آزمایش و آمار

### گام ۱۲: آزمایش حذف عامل مزاحم

چه دیدیم؟ در دور سوم، لرزش کانونی و وزن یکی از اجزای زیان هم‌زمان تغییر کرده بودند.

معنای آن چه بود؟ بدون یک آزمایش حذف عامل، نمی‌شد مطمئن بود بهبود از لرزش کانونی آمده است.

چه کار کردیم؟ یک زوج جدید با لرزش کانونی فعال و وزن زیان قبلی آموزش داده شد.

نتیجه چه شد؟ اثر باقی ماند و حتی قوی‌تر شد: ‎AbsRel‎ برابر ۰٫۰۸۳۴ در برابر ۰٫۱۰۶۵ و شیب پاسخ برابر ۰٫۹۷ شد. بنابراین عامل اصلی خود لرزش کانونی بود.

### گام ۱۳: جاروی K؛ آیا مدل واقعاً K را می‌خواند؟

چه دیدیم؟ معیارهای کلی فقط می‌گفتند مدل بهتر شده است، اما نشان نمی‌دادند خروجی چقدر به فاصلهٔ کانونی واکنش دارد.

معنای آن چه بود؟ اگر مدل مطابق هندسه رفتار کند، تغییر لگاریتم عمق نسبت به تغییر لگاریتم فاصلهٔ کانونی باید شیبی نزدیک ۱ داشته باشد. شیب صفر یعنی بی‌تفاوتی کامل.

چه کار کردیم؟ تصویر ثابت نگه داشته شد و فقط فاصله‌های کانونی با پنج ضریب تغییر کردند.

نتیجه چه شد؟ شیب مدل پیش از لرزش کانونی ۰٫۰۶ بود؛ پس از آن به ۰٫۹۳ و در آزمایش حذف عامل به ۰٫۹۷ رسید. شیب کنترل صفر بود.

مطالعهٔ بیشتر: شرح سادهٔ آزمون جاروی K — تفسیر شهودی و فرمول

مطالعهٔ بیشتر: کد آزمون جاروی K — اجرای آزمون روی تصاویر ثابت

### گام ۱۴: حذف و تحریف اطلاعات دوربین

چه دیدیم؟ حساسیت خروجی به ‎K‎ به‌تنهایی ثابت نمی‌کرد که این اطلاعات برای دقت ضروری است.

معنای آن چه بود؟ باید تصویر ثابت می‌ماند و مقدار درست دوربین حذف یا عمداً اشتباه وارد می‌شد.

چه کار کردیم؟ چهار حالت اجرا شد: ‎K‎ صحیح، ‎K‎ حذف‌شده، فاصلهٔ کانونی ضرب‌در ۰٫۷ و ضرب‌در ۱٫۴.

نتیجه چه شد؟ حذف ‎K‎، خطای ‎AbsRel‎ را ۵۹ درصد افزایش داد. واردکردن فاصلهٔ کانونی نادرست، خطا را بسیار بیشتر کرد و جهت شکست با شیب آموخته‌شده سازگار بود.

مطالعهٔ بیشتر: کد حذف و تحریف K — آزمون ضرورت و حساسیت به کالیبراسیون

### گام ۱۵: بازاعتبارسنجی مستقل

چه دیدیم؟ اعداد پایان‌نامه باید از خروجی تک‌تصویر، شناسه‌ها، اطلاعات نقاط وارسی و پروتکل ارزیابی دوباره محاسبه می‌شدند.

معنای آن چه بود؟ تطابق با یک خلاصهٔ ذخیره‌شده برای ممیزی علمی کافی نبود.

چه کار کردیم؟ اسکریپت‌های اعتبارسنجی مستقل نوشته شدند و جفت‌سازی تصاویر، مقادیر نامتناهی، تعداد نمونه، برش تصویر، هم‌ترازی و تصحیح آزمون‌های متعدد را بررسی کردند.

نتیجه چه شد؟ نتایج اصلی دور سوم تأیید شدند. محدودیت اصلی همچنان یک بذر آموزشی برای هر بازو است.

مطالعهٔ بیشتر: اعتبارسنجی جدول ۴.۹

مطالعهٔ بیشتر: اعتبارسنجی بخش ۴.۵.۶

مطالعهٔ بیشتر: اعتبارسنجی بخش ۴.۵.۷

# ۵. نتایج عددی قابل دفاع

## ۵.۱ ارزیابی نسبی روی مجموعهٔ آزمون بدون نشت

| مقایسه | مدل پیشنهادی | مرجع | برداشت |
| --- | --- | --- | --- |
| مدل کوچک؛ ‎AbsRel‎ | ۰٫۰۵۰۱ | کنترل: ۰٫۰۵۰۷ | بهبود کوچک و معنادار |
| مدل کوچک؛ ‎RMSE‎ | ۰٫۲۰۶۴ | کنترل: ۰٫۲۰۸۸ | بهبود کوچک و معنادار |
| مدل بزرگ؛ ‎AbsRel‎ | ۰٫۰۳۷۷ | کنترل: ۰٫۰۳۷۸ | از نظر آماری مساوی |
| مدل بزرگ در برابر مدل منتشرشده | ۰٫۰۳۷۷ | مدل منتشرشده: ۰٫۰۴۲۵ | اثر تنظیم درون‌دامنه‌ای |

## ۵.۲ ارزیابی متریک با تنوع میدان دید

| دور | AbsRel؛ پیشنهادی / کنترل | RMSE؛ پیشنهادی / کنترل | برداشت |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱؛ میدان دید ۴۱ تا ۶۳ درجه | ۰٫۰۷۹۱ / ۰٫۰۷۹۶ | ۰٫۲۸۸۲ / ۰٫۲۹۱۹ | تفاوت RMSE معنادار؛ AbsRel نامعنادار |
| ۲؛ میدان دید ۳۳ تا ۶۳ درجه | ۰٫۰۸۱۷ / ۰٫۰۸۲۶ | ۰٫۲۹۴۴ / ۰٫۲۹۹۸ | شکاف RMSE بزرگ‌تر و پس از تصحیح معنادار |

## ۵.۳ نتیجهٔ نهایی لرزش کانونی

| معیار | پیشنهادی | کنترل | بهبود |
| --- | --- | --- | --- |
| ‎AbsRel ↓‎ | ۰٫۰۸۴۹ | ۰٫۱۰۳۰ | ۱۷٫۶۴٪ |
| ‎RMSE ↓‎ | ۰٫۳۰۷۱ | ۰٫۳۴۳۱ | ۱۰٫۵۱٪ |
| ‎δ1 ↑‎ | ۰٫۹۵۲۰ | ۰٫۹۲۲۶ | ۳٫۱۹٪ |
| ‎SILog ↓‎ | ۰٫۰۹۴۲ | ۰٫۱۰۴۵ | ۹٫۸۱٪ |
| ‎log10 ↓‎ | ۰٫۰۳۶۳ | ۰٫۰۴۲۷ | ۱۵٫۱۳٪ |

تفسیر آماری درست در دور سوم، همهٔ اختلاف‌ها پس از تصحیح ‎Holm‎ معنادار بودند. این نتیجه تفاوت دو نقطهٔ وارسی را روی ۶۵۴ تصویر ثابت می‌کند؛ اما جای چند اجرای آموزشی با بذرهای مستقل را نمی‌گیرد.

مطالعهٔ بیشتر: گزارش اعتبارسنجی دور سوم

مطالعهٔ بیشتر: گزارش اعتبارسنجی جدول ۴.۹

# ۶. دو افزونه‌سازی اصلی، به زبان ساده

## ۶.۱ زوم و برش هندسی آگاه از دوربین

وقتی بخشی از تصویر بریده و دوباره به اندازهٔ ورودی شبکه تبدیل می‌شود، دوربین مؤثرِ تصویر جدید با دوربین تصویر اصلی یکسان نیست. بنابراین باید فاصله‌های کانونی و نقطهٔ اصلی نیز متناسب با محل برش و ضریب تغییر اندازه اصلاح شوند. اگر این کار انجام نشود، شبکه تصویری از یک قاب جدید می‌بیند ولی مشخصات قاب قدیمی را دریافت می‌کند.

‎fx′ = sx·fx   |   fy′ = sy·fy   |   cx′ = sx(cx−x0)   |   cy′ = sy(cy−y0)‎

این افزونه‌سازی تنوع واقعی میدان دید را ایجاد می‌کند و سازگاری تصویر با ماتریس دوربین را حفظ می‌کند. محدودیت آن این است که تغییر قاب در خود پیکسل‌ها دیده می‌شود؛ در نتیجه مدل ممکن است همچنان بدون استفادهٔ جدی از ‎K‎ مقیاس را حدس بزند.

## ۶.۲ لرزش کانونی

در لرزش کانونی، تصویر تغییر نمی‌کند؛ اما فاصلهٔ کانونی و عمق با یک ضریب مشترک تغییر می‌کنند. چون نسبت این دو ثابت می‌ماند، تصویر در مدل روزنه‌ای همان است. مدل کنترل ضریب را نمی‌بیند، اما مدل پیشنهادی آن را در مقدار جدید فاصلهٔ کانونی دریافت می‌کند.

‎(f, Z) → (αf, αZ)   ⇒   αf / αZ = f / Z‎

ضریب ‎α‎ از توزیع لگاریتمی یکنواخت در بازهٔ ۰٫۶۲۵ تا ۱٫۶ انتخاب شد.

تصویر رنگی و مختصات نقطهٔ اصلی ثابت ماندند؛ فاصله‌های کانونی و عمق در ‎α‎ ضرب شدند.

بذر، ترتیب داده‌ها، ماسک اعتبار و تنظیمات آموزش دو بازو یکسان نگه داشته شدند.

سقف عمق آموزش ۲۰ متر شد تا مقادیر تغییر‌یافته بریده نشوند.

مطالعهٔ بیشتر: آزمون‌های واحد لرزش کانونی — بررسی رابطهٔ هندسی، ماسک‌ها و تکرارپذیری

# ۷. آزمون‌های سازوکاری؛ چگونه فهمیدیم مدل واقعاً از K استفاده می‌کند؟

## ۷.۱ آزمون جاروی K

در این آزمون، تصویر ثابت می‌ماند و فقط فاصله‌های کانونی ورودی تغییر می‌کنند. سپس بررسی می‌شود که میانهٔ عمق پیش‌بینی‌شده چقدر با این تغییر حرکت می‌کند. شیب صفر یعنی مدل اطلاعات دوربین را نادیده می‌گیرد؛ شیب یک یعنی پاسخ آن با هندسهٔ ایده‌آل سازگار است.

| مدل یا دور | شیب پاسخ | تفسیر |
| --- | --- | --- |
| کنترل | ۰٫۰۰ | اطلاعات درست دوربین را دریافت نمی‌کند. |
| پیشنهادی؛ دور دوم | ۰٫۰۶ ± ۰٫۰۱ | تقریباً بی‌تفاوت به K |
| پیشنهادی؛ دور سوم | ۰٫۹۳ ± ۰٫۰۳ | نزدیک به پاسخ هندسی |
| آزمایش حذف عامل | ۰٫۹۷ ± ۰٫۰۳ | لرزش کانونی عامل اصلی است. |

## ۷.۲ حذف و تحریف K

| وضعیت | AbsRel | δ1 | RMSE | برداشت |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K صحیح | ۰٫۰۹۲۴ | ۰٫۹۳۳۹ | ۰٫۳۴۵۵ | مرجع |
| K حذف‌شده | ۰٫۱۴۶۷ | ۰٫۸۴۴۹ | ۰٫۴۸۲۶ | ۵۹٪ افزایش خطای نسبی |
| فاصلهٔ کانونی × ۰٫۷ | ۰٫۲۸۸۷ | ۰٫۱۳۱۰ | ۰٫۹۱۵۳ | خطای مقیاس شدید |
| فاصلهٔ کانونی × ۱٫۴ | ۰٫۴۲۷۴ | ۰٫۱۲۰۹ | ۱٫۲۱۱۸ | شکست گستردهٔ مقیاس |

این نتیجه دو نکته را نشان می‌دهد: نخست، مقدار درست ‎K‎ برای عملکرد مدل لازم است؛ دوم، مدل نسبت به خطای کالیبراسیون حساس شده است. این حساسیت هم شاهد استفادهٔ واقعی از اطلاعات دوربین است و هم یک محدودیت کاربردی.

# ۸. شکست‌ها و درس‌هایی که از آن‌ها گرفتیم

| شکست یا نتیجهٔ منفی | راه اولیه | علت ناکافی‌بودن | تصمیم نهایی |
| --- | --- | --- | --- |
| نشت دادهٔ NYU | تقسیم تصادفی قدیمی | تصاویر آزمون وارد آموزش شده بودند. | ساخت تقسیم بدون نشت پیش از هر آموزش |
| افت تعمیم صفرنمونه | تنظیم چندمجموعه‌ای | دانش عمومی مدل بنیادین تخریب شد. | تمرکز بر مطالعهٔ کنترل‌شدهٔ درون‌دامنه‌ای |
| خروجی صفر مدل بزرگ | کاهش نرخ یادگیری و گرم‌کردن | ریشه در ناسازگاری معنای عمق و معکوس عمق بود. | اصلاح فضای هدف و ثبت آن در نقطهٔ وارسی |
| بی‌اثر بودن K در ارزیابی نسبی | افزایش ظرفیت و تکرار آموزش | دوربین ثابت بود و هم‌ترازی، مقیاس را حذف می‌کرد. | تنوع هندسی و ارزیابی متریک |
| شیب کوچک پس از زوم و برش | فقط افزونه‌سازی قاب | مدل از نشانه‌های معنایی مقیاس را حدس می‌زد. | لرزش کانونی برای اجبار اطلاعاتی |
| ابهام علت بهبود دور سوم | تغییر هم‌زمان دو عامل | اثرها با هم مخلوط شده بودند. | آزمایش حذف عامل با وزن زیان ثابت |
| برداشت نادرست از Middlebury | نسبت‌دادن اختلاف به فاصلهٔ کانونی عمودی | فاصله‌های کانونی برابر بودند. | تفسیر محافظه‌کارانه بر اساس سمت دوربین و دیدگاه |

نکتهٔ دفاعی گزارش شکست‌ها نشانهٔ ضعف نیست. نشان می‌دهد نتیجهٔ نهایی پس از کشف خطاهای پنهان، رد توضیح‌های جایگزین و طراحی آزمایش‌های دقیق‌تر به دست آمده است.

# ۹. اصلاح برداشت آزمایش Middlebury

در تحلیل اولیه تصور شده بود اختلاف دو سمت دوربین از تفاوت فاصلهٔ کانونی عمودی ناشی می‌شود. ممیزی فایل‌های کالیبراسیون نشان داد فاصله‌های کانونی و مختصات عمودی نقطهٔ اصلی در دو سمت برابرند. تفاوت منظم در مختصات افقی نقطهٔ اصلی است و تصاویر نیز از دو دیدگاه متفاوت ثبت شده‌اند. بنابراین این آزمایش را نباید آزمون علّی فاصلهٔ کانونی نامید.

| معیار | میانگین اختلاف دو سمت | آزمون t زوجی | ویلکاکسون | تفسیر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AbsRel | ۰٫۰۱۰۲ | p = ۰٫۱۵۰ | p = ۰٫۰۵۲ | نامعنادار یا مرزی |
| RMSE | ۰٫۰۳۷۰ متر | p = ۰٫۰۴۸ | p = ۰٫۰۱۹۶ | اختلاف سمت دوربین؛ نه اثر علّی فاصلهٔ کانونی |

مطالعهٔ بیشتر: کد ممیزی Middlebury

مطالعهٔ بیشتر: خلاصهٔ آماری ممیزی

# ۱۰. تغییرات مهندسی و مستندسازی دو ماه اخیر

افزودن پروتکل ارزیابی مقاله و پشتیبانی از مدل بازنگری‌شده در فایل ‎evaluate_paper.py‎.

اصلاح تقسیم داده، عمق خام، محدودسازی مقادیر و برش‌های مجموعه‌داده‌های داخلی و رانندگی.

اصلاح فضای هدف مدل پایه به معکوس عمق و ثبت صریح معنای خروجی در نقطهٔ وارسی.

اصلاح ساخت سر متریک و فعال‌ساز خروجی هنگام ارزیابی.

پیاده‌سازی زوم و برش آگاه از دوربین، لرزش کانونی، قفل‌کردن بذر و انباشت گرادیان.

ساخت آزمون‌های واحد و ابزارهای آمار زوجی، ارزیابی میدان دید، جاروی ‎K‎ و حذف ‎K‎.

ساخت اسکریپت‌های بازاعتبارسنجی مستقل برای جدول ۴.۹ و بخش‌های ۴.۵.۶ و ۴.۵.۷.

بازنویسی فصل‌های روش، نتایج و جمع‌بندی برای گزارش شفاف نتایج منفی و محدودیت‌ها.

اصلاح فرایند ساخت پایان‌نامه و جداسازی فایل‌های کمکی از منبع اصلی.

مطالعهٔ بیشتر: گزارش تغییرات پروژه

مطالعهٔ بیشتر: فصل نتایج

مطالعهٔ بیشتر: فصل جمع‌بندی

# ۱۱. دستاوردهای علمی قابل ارائه

معماری آگاه از دوربین که ماتریس ‎K‎ را به توکن دروازه‌بانی‌شده تبدیل می‌کند.

زوم و برش هندسی با به‌روزرسانی دقیق ماتریس دوربین.

لرزش کانونی که مقیاس را بدون اطلاعات دوربین عمداً غیرقابل تشخیص می‌کند.

آزمون جاروی ‎K‎ برای سنجش مستقیم میزان استفادهٔ مدل از اطلاعات دوربین.

آزمون حذف و تحریف ‎K‎ برای بررسی ضرورت و حساسیت به کالیبراسیون.

پروتکل دو بازوی همسان با بذر، داده، ظرفیت و زمان‌بندی مشترک.

کشف و اصلاح چهار تهدید مهم اعتبار: نشت داده، ناسازگاری عمق و معکوس عمق، ناسازگاری برش و ‎K‎، و ناسازگاری سر متریک.

بازاعتبارسنجی در سطح تصویر و تصحیح آزمون‌های آماری متعدد.

# ۱۲. محدودیت‌ها و مرز دفاع

برای هر بازوی نهایی فقط یک بذر آموزشی اجرا شده است. جفت‌کردن تصاویر جای چند اجرای مستقل را نمی‌گیرد.

مطالعهٔ علّی نهایی روی دادهٔ درون‌دامنه‌ای انجام شده و باید روی دادهٔ واقعی چنددوربینه تکرار شود.

افزونه‌سازی‌ها تمام ویژگی‌های دوربین واقعی، مانند اعوجاج عدسی، نویز، عمق میدان و شاتر غلتان را شبیه‌سازی نمی‌کنند.

مدل به اطلاعات دوربین وابسته شده است؛ در نتیجه کالیبراسیون نادرست می‌تواند خطای بزرگی ایجاد کند.

پنل کیفی ثابت و ازپیش‌تعیین‌شده برای مقایسهٔ تصاویر نهایی ذخیره نشده است؛ بنابراین ادعای اصلی عمداً بر شواهد کمی تکیه دارد.

مقایسه با مدل منتشرشده اثر کل تنظیم درون‌دامنه‌ای و روش را می‌سنجد؛ سهم خالص ‎K‎ فقط از مقایسه با کنترل همسان به دست می‌آید.

روش پاسخ‌دادن به محدودیت ابتدا محدودیت را روشن بپذیرید. سپس بگویید کدام بخش نتیجه را محدود می‌کند و آزمایش بعدی چگونه آن را اندازه می‌گیرد. محدودیت را با یک ادعای نامرتبط پنهان نکنید.

# ۱۳. پرسش‌های محتمل استاد و پاسخ‌های کوتاه و دقیق

## ۱۳.۱ پرسش‌های اصلی دفاع

### آیا نوآوری فقط اضافه‌کردن چند عدد از ماتریس K به شبکه است؟

پاسخ: خیر. معماری فقط بخش اول است. نوآوری روش‌شناختی شامل ساخت دادهٔ هندسی سازگار، لرزش کانونی برای ایجاد مداخلهٔ علّی، جاروی K برای سنجش سازوکار، و حذف K برای آزمون ضرورت است.

### چرا مدل بزرگ در ارزیابی نسبی از کنترل بهتر نشد؟

پاسخ: زیرا هم‌ترازی مقیاس، همان مقیاس مطلقی را حذف می‌کند که فاصلهٔ کانونی دربارهٔ آن اطلاعات می‌دهد. این نتیجه نشان داد پروتکل نسبی نسبت به سیگنال موردنظر نابیناست.

### آیا بهبود فقط از تنظیم مدل روی NYU آمده است؟

پاسخ: بخش بزرگی از بهبود نسبت به مدل منتشرشده از تنظیم درون‌دامنه‌ای است. اما مدل پیشنهادی و کنترل دقیقاً یکسان تنظیم شده‌اند؛ اختلاف نهایی میان این دو به دسترسی به K مربوط است.

### آیا لرزش کانونی غیرواقعی نیست؟

پاسخ: این افزونه‌سازی قرار نیست همهٔ رفتار دوربین واقعی را شبیه‌سازی کند. یک مداخلهٔ مصنوعی اما دقیق در مدل روزنه‌ای است که اطلاعات K را از پیکسل‌ها جدا می‌کند تا علیت آزموده شود.

### مقادیر بسیار کوچک p چه چیزی را ثابت می‌کنند؟

پاسخ: تفاوت دو نقطهٔ وارسی را روی ۶۵۴ تصویر ثابت می‌کنند؛ نه تعمیم به همهٔ مجموعه‌داده‌ها و نه نوسان چند بذر آموزشی.

### آزمون جاروی K چه چیزی بیشتر از دقت معمولی نشان می‌دهد؟

پاسخ: دقت ممکن است از هم‌بستگی‌های جانبی بهتر شود. جاروی K فقط اطلاعات دوربین را تغییر می‌دهد و بررسی می‌کند آیا خروجی با شیب هندسی درست حرکت می‌کند.

### چرا مقدار دروازه کوچک است ولی اثر مدل بزرگ است؟

پاسخ: دروازه فقط یک ضریب است و نمایش پشت آن می‌تواند دامنهٔ بزرگی داشته باشد. رفتار ورودی و خروجی در آزمون جاروی K معیار معتبرتری از مقدار خام این ضریب است.

### مهم‌ترین خطای کشف‌شده چه بود؟

پاسخ: از نظر اعتبار علمی، نشت داده مهم‌ترین خطا بود. از نظر آموزش، ناسازگاری عمق و معکوس عمق باعث فروپاشی خاموش مدل بزرگ شد.

### نتیجهٔ Middlebury چه شد؟

پاسخ: اختلافی میان دو سمت دوربین دیده شد، اما چون فاصله‌های کانونی برابر و دیدگاه‌ها متفاوت بودند، آن را اثر علّی فاصلهٔ کانونی نمی‌نامیم.

### گام بعدی چیست؟

پاسخ: ابتدا آزمایش نهایی را با چند بذر مستقل تکرار می‌کنیم؛ سپس دادهٔ واقعی چنددوربینه، نویز واقع‌گرایانهٔ کالیبراسیون و یک پنل کیفی ازپیش‌تعیین‌شده را بررسی می‌کنیم.

# ۱۴. نقشهٔ کوتاه برای مرور پیش از جلسه

| بخش ارائه | پیام اصلی | زمان پیشنهادی |
| --- | --- | --- |
| اسلایدهای ۱ و ۲ | مسئله و فرضیه: اطلاعات دوربین باید به شناسایی مقیاس کمک کند. | ۱٫۵ دقیقه |
| اسلاید ۳ | معماری توکن دوربین | ۱ دقیقه |
| اسلایدهای ۴ تا ۶ | مسیر آزمایش، شکست‌ها و اصلاح پروتکل | ۳ دقیقه |
| اسلایدهای ۷ تا ۹ | پروتکل کنترل‌شده و نتیجهٔ نهایی | ۳ دقیقه |
| اسلایدهای ۱۰ و ۱۱ | جاروی K و حذف K | ۲ دقیقه |
| اسلایدهای ۱۲ و ۱۳ | دستاورد، محدودیت و پاسخ به پرسش‌ها | ۲ دقیقه |

جملهٔ پایانی پیشنهادی نتیجهٔ اصلی من این نیست که اطلاعات دوربین در هر شرایطی عمق را بهتر می‌کنند. نتیجه این است که وقتی مقیاس در آموزش و ارزیابی حفظ شود و ماتریس ‎K‎ واقعاً اطلاعاتی باشد، مدل از آن به‌شکل معنادار و مطابق هندسه استفاده می‌کند.

# پیوست: پیوندهای سریع

مطالعهٔ بیشتر: شرح کامل مسیر تجربی

مطالعهٔ بیشتر: شرح ارزیابی صفرنمونه

مطالعهٔ بیشتر: شرح افزونه‌سازی هندسی

مطالعهٔ بیشتر: شرح لرزش کانونی

مطالعهٔ بیشتر: شرح کامل دور سوم

مطالعهٔ بیشتر: شرح آزمون جاروی K

مطالعهٔ بیشتر: آمار زوجی و بازنمونه‌گیری

مطالعهٔ بیشتر: ارزیابی تنوع میدان دید

مطالعهٔ بیشتر: جاروی K

مطالعهٔ بیشتر: حذف و تحریف K

مطالعهٔ بیشتر: اعتبارسنجی نهایی